ICS XXX

XXX

DB11

北京市地方标准

DB11/T XXXX-XXXX

建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范

Code for setting and operation of construction waste disposal sites

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                      XXXX-XX-XX实施

北京市市场监督管理局   发 布

# 目  次

前  言	II

引  言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总体要求	4

5  总体设计	5

6  资源化处置与再生利用	6

7  填埋与封场	8

8  临时贮存	9

9  清场	10

10  公用工程与辅助设施	10

11  环境保护	11

12  劳动安全与职业健康	13

13  运行与维护	14

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

根据《北京市市场监督管理局关于印发2022年北京市地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》的要求，规范编制组经过广泛调查研究，充分调研了北京市已实施项目的运营状况，认真总结实践经验，参考北京市现行相关政策及其他现行相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本文件。

本文件旨在贯彻北京市有关建筑垃圾的管理规定，规范建筑垃圾消纳处置场所设置要求，提升运行水平，实现建筑垃圾消纳处置过程的安全可靠、技术先进、节能环保、经济合理、高效规范。

# 建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范

# 1  范围

本文件适用于新建、扩建、改建的建筑垃圾消纳处置场所的设置和运行管理。

本文件规定了建筑垃圾消纳处置场所设置和运行的要求。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4053.1 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》

GB 4053.2 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》

GB 4053.3 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB 12348 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12523 《建筑施工场界环境噪声排放标准》

GB/T 12801 《生产过程安全卫生要求总则》

GB 16889 《生活垃圾填埋场污染控制标准》

GB 18599 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

GB/T 18772 《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》

GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放 限值及测量方法(中国第三、四阶段) 》

GB 50016 《建筑设计防火规范》

GB 50187 《工业企业总平面设计规范》

GB 50869 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》

GB 51220 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》

GB 55012 《生活垃圾处理处置工程项目规范》

GBJ 22 《厂矿道路设计规范》

GBZ l 《工业企业设计卫生标准》

GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 2.2 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

CJJ 93 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》

CJJ/T 134 《建筑垃圾处理技术标准》

JC/T 2546 《固定式建筑垃圾处置技术规范》

DB11/307 《北京水污染物综合排放标准》

DB11/501 《大气污染物综合排放标准》

DB11/T 835 《生活垃圾填埋场恶臭污染控制技术规范》

DB11/T 1077 《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》

DB11/T 1386 《建筑垃圾再生骨料能源消耗限额》

DB11/1488 《餐饮业大气污染物排放标准》

DB11/T 1708 《施工工地扬尘视频监控和数据传输技术规范》

DB11/T 1975 《建筑垃圾再生产品应用技术规程》

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

建筑垃圾  construction waste

新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等过程中产生的弃土（包括但不限于开槽渣土、级配砂石）、弃料以及其他固体废物。不包括危险废物和经场地调查与风险评估判定有毒有害的污染物。

注：对于可能被污染的建构筑物及其他设施，应按照相关规定进行新建、改建、扩建和拆除，在此过程中产生的固体废弃物应按照相关名录、标准等进行风险评估。判定为有毒有害的污染物需由有资质单位无害化处理后，作为建筑垃圾由建筑垃圾消纳处置场所接收。

[来源：CJJ/T 134-2019，2.0.1，有修改]

- 3.2

资源化处置  resource disposal

采用预分拣、除土、破碎、筛分、分选等工艺手段，将建筑垃圾（3.1）加工成为再生材料的过程。

注：再生材料为建筑垃圾经过处理后，可以再次利用的再生骨料、再生微粉、冗余土等。

- 3.3

再生利用  resource utilization

部分或全部采用建筑垃圾（3.1）加工成的再生材料为原料生产再生产品的过程。

注：再生产品为以再生材料为原料生产的建材产品，再生材料的掺加量应满足相应的标准要求。

- 3.4

填埋  landfill

将符合相关要求的填埋物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

[来源：GB 18599-2020，3.3，有修改]

- 3.5

临时贮存  temporary storage

将建筑垃圾（3.1）或资源化处置（3.2）产生的再生材料临时置于特定场所中的活动。

[来源：GB 18599-2020，3.2，有修改]

- 3.6

建筑垃圾消纳处置场所  construction waste disposal and storage site

为建筑垃圾消纳场所和建筑垃圾临时处置点的统称。

- 3.7

建筑垃圾消纳场所  construction waste disposal site

符合相关规划，具有与拟接收建筑垃圾（3.1）相符的工艺、装备及设施，具备健全的生产、安全、卫生及污染防治管理制度，并取得相应许可的固定场所。

注：建筑垃圾消纳场所包括固定式建筑垃圾资源化处置设施和建筑垃圾填埋场两类。

- 3.8

建筑垃圾临时处置点  temporary storage point for construction waste

具有与接收服务区域内建筑垃圾（3.1）相符的工艺、装备及设施，具备健全的生产、安全、卫生及污染防治管理制度，并进行相应登记的临时场所。

注：建筑垃圾临时处置点包括临时性建筑垃圾资源化处置设施和建筑垃圾临时贮存点两类。

- 3.9

固定式建筑垃圾资源化处置设施  fixed construction waste resource disposal facilities

依据相关规划设置，针对服务区域内建筑垃圾（3.1）的种类、特性和产生量，采用一定的工艺手段，利用建筑垃圾生产再生材料或再生产品的场所。

- 3.10

建筑垃圾填埋场  landfill site for construction waste

依据相关规划设置，按照一定规范标准建设，对建筑垃圾（3.1）进行填埋（3.4）处置的场所。

- 3.11

临时性建筑垃圾资源化处置设施  temporary construction waste resource disposal facilities

针对拟接收的建筑垃圾（3.1），采用一定的工艺手段，生产再生材料或再生产品的临时场所。

- 3.12

建筑垃圾临时贮存点  temporary storage point for construction waste

按照一定规范标准建设，针对接收的建筑垃圾（3.1）或再生材料进行收纳贮存、统一管理、科学调配的临时场所。

- 3.13

残渣   residue

从建筑垃圾（3.1）中分拣、分选出，需进行焚烧、填埋（3.4）等处置的不可回收物。

- 3.14

进厂垃圾资源化率   recycling rate of incoming garbage

进厂的建筑垃圾（3.1）经资源化处置（3.2）后，实现再生利用（3.3）的再生材料及可回收物合计占总进厂建筑垃圾（3.1）中无机非金属类组分的质量百分比。

注：针对于固定式建筑垃圾资源化处置设施和临时性建筑垃圾资源化处置设施，在统计周期内，在厂内储存或在建筑垃圾临时贮存点贮存的部分，实际计算中可按最低要求进行折算和扣除。

[来源：JC/T 2546-2019，2.0.9，有修改]

- 3.15

堆体  pile body

经堆积、填埋（3.4）等作业，形成的建筑垃圾（3.1）或再生材料实体。

- 3.16

暴露系数  exposure factor

在堆积、填埋（3.4）等作业过程中，堆体（3.15）暴露面积（m²）与日处理量（t）的比值。

- 3.17

封场  closure

填埋（3.4）至设计终场标高或建筑垃圾填埋场（3.10）停止使用后，进行堆体整形、不同功能材料覆盖（可选）及生态恢复的活动。

[来源：GB 50869-2013，2.0.30，有修改]

- 3.18

清场   clearance

建筑垃圾临时处置点（3.8）达到使用期限或完成处置任务后，进行的设备撤场、场地清理、场地恢复、资料存档等活动。

# 4  总体要求

4.1  建筑垃圾应从源头分类。应按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，进行分类收集、分类运输、分类临时贮存、分类处置。

4.2  建筑垃圾收集、运输、资源化处置、临时贮存、填埋等过程不应混入生活垃圾、大件垃圾、污泥、河湖疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。

4.3  建筑垃圾应优先考虑资源化处置，无法再生利用的部分填埋处置。暂时不具备资源化处置条件的建筑垃圾，或暂时不具备再生利用条件的再生材料宜临时贮存。

4.4  建筑垃圾消纳处置场所设置应符合以下要求：

- 建筑垃圾消纳场所的设置应符合相关规划要求，并与北京市城乡规划和土地利用规划相衔接；建筑垃圾临时处置点的设置（含使用期限）应根据建筑垃圾产生量超出既有消纳场所消纳能力的特殊情况确定；

- 选址应根据建筑垃圾的存量及增量、计划服务年限、原料特性、自然条件、周边环境、交通运输等条件统筹布局；

- 应明确拟拟接收建筑垃圾的类型、特征、规模等，且应配置与其相匹配的计量、工艺、环境保护、劳动安全与卫生等设施及管理制度；

- 应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

4.5  建筑垃圾消纳处置场所运营单位应符合以下要求：

- 建筑垃圾消纳场所运营单位应按北京市现行相关管理规定申请并取得相关许可；建筑垃圾临时处置点运营单位应按北京市现行相关管理规定登记。

- 建筑垃圾消纳处置场所运营单位应根据相关部门的要求，与建筑垃圾产生单位、运输服务单位签订服务合同，并根据合同内容开展相关工作；

- 建筑垃圾消纳处置场所运营单位应按合同约定向建筑垃圾产生单位收取费用，并在合同有效期内按照约定的建筑垃圾种类、性状和数量进行消纳处置；

- 建筑垃圾消纳处置场所运营单位应与建筑垃圾产生单位、运输服务单位对进厂（场）时间、车辆、车次、垃圾类别等信息进行商定，且应符合相关部门的管理要求；

- 建筑垃圾消纳处置场所运营单位应对进厂（场）建筑垃圾适时观察、随机抽查，对于不符合合同约定的建筑垃圾，建筑垃圾消纳处置场所运营单位应按照北京市现行相关管理规定执行；

- 建筑垃圾消纳处置场所运营单位应按照相关规定，实时传输车辆数据及信息至相关管理平台，并定期上报生产报表。

4.6  建筑垃圾临时处置点达到使用期限后，可根据当地主管部门要求，延长使用期限或清场；在符合相关要求条件下，可改建为建筑垃圾消纳场所，改建应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

4.7  建筑垃圾消纳处置场所设置运行除应符合本文件外，还应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

# 5  总体设计

- 5.1  产量、特性分析

5.1.1  建筑垃圾产量应分类统计，无统计数据时，宜参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134执行。

5.1.2  存量建筑垃圾宜根据地勘或场地调查等相关报告确定产量。

5.1.3  建筑垃圾特性分析宜参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134执行。

- 5.2  厂（场）址选择

5.2.1  厂（场）址选择应符合城市总体规划、其他相关规划、国家及北京市现行有关标准的规定，同时应远离机关、学校、医院、居民住宅、人畜饮用水源地等环境敏感区域。

5.2.2  厂（场）址选择应结合服务区域、交通、建筑垃圾及再生产品运输距离、土地利用现状、市政配套设施、环境保护等因素进行综合技术、经济比较后确定。

5.2.3  厂（场）址选择其他要求宜参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134执行。

- 5.3  总图设计

5.3.1  总平面布置应根据场地条件、施工作业等因素，经过技术、经济比较确定。主体设施、辅助设施宜集中布置，并保持合理的距离，满足正常生产、管理和消防、安全、卫生的要求，并应符合现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的相关规定。

5.3.2  总图设计其他要求宜参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134执行。

- 5.4  设施构成

5.4.1  主体设施构成包括如下内容：

- 建筑垃圾资源化处置设施宜包括：储存、预处理、上料、除土、破碎、筛分、分选、输送系统等与拟接收建筑垃圾匹配的资源化处置系统，再生利用系统，厂内道路，计量系统；

- 建筑垃圾填埋场宜包括：地基处理与防渗系统，防洪、雨污分流及地下水导排系统，填埋气体导排及处理系统，垃圾坝，渗滤液收集和处理系统，场内道路，计量系统，封场工程等。

- 建筑垃圾临时贮存点宜包括：贮存设施，场内道路，计量系统等。

5.4.2  辅助设施构成包括：进厂（场）道路，供配电、给排水设施，通信、信息化与监控，冲洗车辆设施，机电维修，采样与化验设施，生活和行政办公管理设施，消防和安全卫生设施，库房，停车场，扬尘监控与围挡、应急设施等。

# 6  资源化处置与再生利用

- 6.1  一般要求

6.1.1  建筑垃圾资源化处置设施应根据服务区域的建筑垃圾存量、现状产生量及预测产生量，结合经济性、技术可行性和可靠性等因素，确定拟接收建筑垃圾的类型、特性、规模等，并应以实现连续稳定运行，避免二次污染，提高机械化、自动化水平，保证安全高效、环保节能为目标，针对拟接收的建筑垃圾配置成熟可靠的工艺与设备。

6.1.2  进厂垃圾资源化率不应低于95%。

6.1.3  固定式建筑垃圾资源化处置设施宜具备多类型建筑垃圾协同处置能力，并宜配套设置再生利用系统。

6.1.4  临时性建筑垃圾资源化处置设施配置的主体设备使用寿命不应低于设置方案的相关规定。

6.1.5  再生材料应符合现行标准《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975的相关要求。

6.1.6  建筑垃圾资源化处置设施其他技术要求应参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134、《固定式建筑垃圾处置技术规范》JC/T 2546及其他相关标准执行。

- 6.2  资源化处置

6.2.1  资源化处置系统应根据处置需求设置生产系统，各系统处置能力应相互协调并与总体设计匹配。

6.2.2  储存系统应符合以下要求：

- 建筑垃圾入厂后应根据类型、特性、处置工艺等进行分类储存。

- 建筑垃圾、再生材料、再生产品等各类物料储存设施的形式应根据设计容量、运输条件、场地情况、环保要求等因素经技术经济比较后确定；

- 各储存设施容量应根据设施规模、工艺要求、运输条件、场地情况、市场情况等条件确定；

- 应对各储存设施统筹规划，包括储存分区、运输通道、作业平台、堆存与取料计划、控制堆高与边界、配套必要的环境保护及安全生产措施等；

- 卸料平台基底应预先压实；平台面积应满足车辆作业的需要；平台表面应设置防滑带，满足全天候车辆通行要求；

- 堆体堆存范围、高度和边坡角度应保证其安全稳定性，且应设置必要的安全防护设施。

6.2.3  预处理系统应符合以下要求：

- 预处理区域应与卸料储存区域统筹规划布局，配备专业机具，满足建筑垃圾杂物初选、大块初破等处理要求；

- 大块硬质建筑垃圾破碎处理宜采用液压锤，易拣出的轻质物、钢材等杂物可采用机械与人工配合分拣；

- 应配置易产尘建筑垃圾预湿处理设施。

6.2.4  上料系统应符合以下要求：

- 上料斗及上料设备宜采用地上布置；

- 上料斗的进口宽度、高度、容积应与上料机具、上料设备的能力相匹配，整体设计应适应下料要求，充分考虑粒径、杂物等因素，防止堵料。

6.2.5  除土系统产生的冗余土宜根据再生利用要求进行资源化处置。

6.2.6  破碎、筛分系统应符合以下要求：

- 破碎、筛分设备应充分密封，防止漏料及扬尘，并降低噪声；

- 粗破碎设备的最大允许进料粒径应不小于600mm，排料尺寸可调，具有过载保护功能；

- 筛分设备宜采用振动筛，筛网宜采用耐磨材质；

- 宜具备对经筛分后超规格物料再次破碎功能。

6.2.7  分选系统应符合以下要求：

- 分选系统可采用风选、水选、磁选、人工分选等单一分选工艺或多工艺组合，并宜以机械分选为主、人工分选为辅；

- 风选应配备除尘系统，实现粉尘的定向收集和净化；

- 水洗工艺应配备规范的生产废水处理设施，生产废水经处理后循环使用；分选出的杂物应集中收集、分类堆放、及时处置；

- 应在破碎系统后设置磁选环节，采用具有自动卸料功能的磁选设备，悬挂式磁选设备的额定吊高处磁感应强度不宜低于90mT；有色类金属杂物含量较高时，宜采用涡电流分选设备实现废有色金属的分选；

- 人工分选宜设置在预筛分或粗破碎后的物料传送阶段，人工分选工位宜封闭且应符合劳动安全与职业健康规定。人工拣选输送机宜水平布置，并应安装紧急停车按钮。人工拣选输送机带宽不宜大于1.4m，带速不宜大于0.3m/s，输送机带面距人工分选工位的高度宜为750mm-800mm。

6.2.8  输送设备应根据物料性状、场地条件、输送要求、环保要求合理选用，并应符合以下要求：

- 输送设备最大输送能力宜不低于瞬时最大处理能力的1.2倍；

- 输送设备应设置防止漏料及扬尘措施；

- 块状物料宜采用带式输送机输送，向上输送时最大倾角不宜超过17°，向下输送时最大倾角不宜超过12°。大倾角输送机等特种输送机最大倾角可适当提高；

- 原料及产品带式输送机上宜设置称重计量装置；

- 向带式输送机给料时，落料点宜布置在皮带端头中心位置，避免皮带跑偏，并不宜直接给到皮带带面上。

- 6.3  再生利用

6.3.1  建筑垃圾资源化处置设施应遵循因地制宜、量大面广、技术成熟、经济合理的原则，合理确定再生产品方案。

6.3.2  应根据再生产品方案设置相应的再生利用系统、再生材料及再生产品储存设施。

6.3.3  再生产品应满足现行标准相关要求或经专家论证后应用。

# 7  填埋与封场

- 7.1  一般要求

7.1.1  建筑垃圾填埋场的建设用地应遵循科学合理、节约用地、保护生态的原则，用地指标应符合国家工程项目建设用地指标的相关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求，并应根据建设规模做出分期和分区建设的总体设计。

7.1.2  建筑垃圾填埋场设置应与建筑垃圾资源化处置设施相协调，并应能满足全天候稳定运行。

7.1.3  建筑垃圾填埋场其他技术要求应符合现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的相关规定。

- 7.2  填埋物入场要求

7.2.1  填埋物应满足以下要求：

- 未经资源化处置的建筑垃圾不应入场直接填埋；

- 填埋物中严禁混入生活垃圾、大件垃圾、污泥、河湖疏浚底泥、工业垃圾、和经检验、鉴定的危险废物及经场地调查与风险评估判定有毒有害的污染物等；

- 其他技术要求应符合现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的相关规定。

7.2.2  填埋物检测应满足以下要求：

- 同一来源地同一品类的填埋物宜定为一个批次，一个批次至少进行1次采样；

- 采样时可按车次进行抽查，在抽查车辆的前、中、后和底部四个部位各抽取一个样本作散铺检查。

- 7.3  填埋

7.3.1  填埋物入场后宜先根据填埋工艺要求进行分类储存，储存作业应满足以下要求：

- 储存设施布置应与填埋区相协调，减少物料传输距离，不宜二次倒运；

- 储存设施设计容量应与日填埋量相匹配，不宜小于3d设计日填埋量；

- 储存设施应采取必要的环境保护及安全生产措施；

- 堆体堆存范围、高度和边坡角度应保证其安全稳定性，且应设置必要的安全防护设施。

7.3.2  填埋作业前应根据填埋量、填埋物类别及气候条件等情况设置卸料平台，并应满足全天候车辆通行要求。

7.3.3  填埋作业应满足以下要求：

- 应按照相关规定制定填埋作业规划，并实施分区分单元逐层填埋作业，分区分单元设置应有利于渗滤液控制及填埋工艺的执行；

- 应准备雨季填埋作业区；

- 填埋作业过程中应减少垃圾暴露面积，控制暴露系数应小于1:1；

- 其他技术要求宜参照现行标准《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93执行。

7.3.4  填埋气体导排及处理系统，渗滤液收集和处理系统均应符合现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的相关规定。

- 7.4  封场

7.4.1  填埋作业至堆体设计终场标高的区域或不再受纳填埋物而停止使用的区域，及终止填埋后建筑垃圾填埋场整场应在堆体快速沉降期过后实施最终封场工程。

7.4.2  封场方案应根据填埋区堆体的面积、高度、形状、环境影响状况、安全性、原有设施情况、土地利用规划等因素经技术经济比较后确定，且应与生态恢复相结合。封场方案应报请主管部门核准后实施。

7.4.3  最终封场工程应包括：堆体整形，覆盖工程，防洪和雨水导排工程，堆体绿化，安全与环境监测，封场后维护与场地再利用等内容。

7.4.4  封场其他技术要求宜参照现行标准《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012、《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB 51220执行。

# 8  临时贮存

8.1.1  建筑垃圾临时贮存点选址、用地应遵循科学合理、节约用地、保护生态的原则，总平面布置应满足贮存和管理需求，并应满足全天候稳定运行。

8.1.2  建筑垃圾临时贮存点选址及建设规模应综合服务区域内建筑垃圾产生量、资源化处置设施设置情况、厂址条件、服务年限、交通等因素经技术经济比较后确定，并可按设计总调配量与设计日处理能力分为大、中、小型三类，宜按表1的规定确定。

- 表1  建筑垃圾临时贮存点建设规模分类

| 类型 | 设计总调配量 | 设计日处理量 | 用地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型 | ≥20000m³ | ≥2000t/d | ≥18000m² |
| 中型 | ≥5000m³，<20000m³ | ≥500t/d，<2000t/d | ≥6000m²，<18000m² |
| 小型 | ≥2000m³，<5000m³ | <500t/d | ≥3000m²，<6000m² |

8.1.3  建筑垃圾临时贮存点可接收暂时不具备资源化处置条件的建筑垃圾，或暂时不具备应用条件的再生材料。

8.1.4  接收物宜经检测合格后进场，入场后应根据类别、规格、用途进行分类贮存。

8.1.5  贮存设施的形式应根据设计总调配量、设计日处理量、运输条件、场地情况、环保要求等因素经技术经济比较后确定。

- 8.1.6  堆存方案应经专家论证后投入运营，运营期内应至少每年进行一次堆体和地基稳定性安全评估。

8.1.7  中型及以上建筑垃圾临时贮存点运营单位宜设置应急储存区，应急储存区设计容量应与日处理量相匹配，不宜小于3d设计日处理量。

8.1.8  建筑垃圾临时贮存点其他技术要求应符合现行标准《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012、《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134中转运调配场的相关规定。

# 9  清场

9.1  建筑垃圾临时处置点达到使用期限或完成贮存任务后，应按北京市现行相关管理规定，及时完成设备撤场，场地清理，做到场光地净。

9.2  清场其他技术要求可参照现行标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599执行。

9.3  清场方案应报请主管部门核准后实施。

# 10  公用工程与辅助设施

- 10.1  道路

9.1.1  厂（场）内道路设计宜参照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134执行。

9.1.2  进厂（场）道路宜符合现行标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22关于三级道路的相关规定，且路面宽度不宜小于8m。

9.1.3  建筑垃圾临时处置点厂（场）内、外道路可参照临时性道路设置。

- 10.2  计量系统

10.2.1  建筑垃圾消纳处置场所计量系统应符合以下要求：

- 计量系统应包括双向称重系统、运输车辆识别等，并接入北京市建筑垃圾管理与服务平台；

- 计量系统应具备车辆识别、图像拍摄、称重、记录、打印、数据处理、数据传输等功能，且应实时上传车辆数据及信息；

- 汽车衡设置应综合考虑建筑垃圾、生产辅料、再生材料、杂物及再生产品等进出厂计量的要求；

- 汽车衡规格宜按最大进出厂车辆额定载重量的1.3倍-1.7倍配置，计量精度不宜大于20kg；

- 汽车衡设置应符合现行标准《固定式电子汽车衡》GB/T 7723的相关规定；

- 宜根据运输条件设置必要的车辆等候区；

- 汽车衡前后方应设置醒目的限速标志，且汽车衡前方宜设置减速装置；

- 计量间宜设置在交通入口或出口处，并应具有良好的通视条件。

10.2.2  进场建筑垃圾的本地管理系统应符合以下要求：

- 应设置在专用机房内，机房环境应能满足系统运行要求；

- 应可实时监控各称重设备、运输车辆工作情况；

- 当运输车辆通过双向称重设备时，本地管理系统自动采集车辆重量信息、照片信息等，该信息本地保留时间应不少于60天；

- 可进行本地数据修改，但系统应自动记录修改日志，修改后该记录上传至管理平台，错误记录在本地不进行删除，后台自动更改为不录入不更新状态，并可查询显示。

- 10.3  冲洗车辆设施

10.3.1  建筑垃圾消纳处置设施应在物流出口处或运输车辆出厂（场）前设置冲洗车辆设施，并应配套设置排水、泥浆沉淀等设施。

10.3.2  冲洗装置宜采用滚轴动力，旋转冲洗运输车辆双排车轮，冲洗装置两侧宜各配备至少10个高压喷头，达到具有水循环利用和自动排泥功能的要求。

10.3.3  冲洗车辆设施应全天候正常工作，并应定期进行维护保养。

- 10.4  机电维修

10.4.1  建筑垃圾消纳处置场所主要生产车间应配置满足机电维修的场地及设施。

10.4.2  建筑垃圾消纳处置场所应根据生产需要设置机电维修间，且应符合以下要求：

- 机电维修车间宜设置在厂区边缘、交通便利的位置，并宜设置露天操作场地；

- 机电维修车间的装备水平，应根据建筑垃圾消纳处置场所的生产规模和当地的协作条件确定；

- 车间内宜设置备品配件库和乙炔、氧气瓶库及值班室和更衣室等辅助设施；

- 车间地面荷载宜为2t/m²~3t/m²；

- 车间宜设置满足检修要求的起重设备。

- 10.5  采样与试验

采样与试验所用仪器的规格、数量及试验室的面积，应根据建筑垃圾消纳处置场所的运行参数、规模等条件确定。

- 10.6  节能

10.6.1  建筑垃圾消纳处置场所节能设施的设置应按照现行标准《固定式建筑垃圾处置技术规范》JC/T 2546 及其他相关标准执行。

10.6.2  建筑垃圾消纳处置场所应建立完善的能源管理办法，并应按照现行标准《建筑垃圾再生骨料能源消耗限额》DB11/T 1386执行。

- 10.7  消防

建筑垃圾消纳处置场所消防设施的设置应按照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016及其他相关标准执行。

- 10.8  其他

其他公用工程与辅助设施应按照现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134及其他相关标准执行。

# 11  环境保护

- 11.1  一般要求

11.1.1  建筑垃圾消纳场所的环境保护措施应根据环境影响评价报告采取有效措施，防治废气、噪声、废水、固体废弃物等对环境的污染，所排放的污染物应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

11.1.2  建筑垃圾临时处置点的环境保护措施应根据国家及北京市现行有关标准、管理规定等设置。

11.1.3  环境保护设备与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

11.1.4  建筑垃圾消纳场所应建立完备的环境保护管理制度，应包括以下内容；

- 建立健全宣传教育制度，设置环境保护宣传展板，定期对施工人员进行环境保护相关培训；

- 应配备环境保护专用设备及器材，并应设专职管理员进行定期维护；

- 应制定环境保护措施日常检查制度，检查记录应至少保留6个月；

- 应根据现行各类污染物控制标准，制定环境监测计划，并保留监测记录；

- 应根据现行北京市相关管理制度，建立环境保护应急预案；

- 应符合现行北京市及国家其他相关标准、规范要求。

- 11.2  大气

11.2.1  建筑垃圾消纳处置场所大气污染物排放控制应满足现行标准《大气污染物综合排放标准》DB11/501的相关规定。

11.2.2  建筑垃圾填埋场大气污染物排放控制还应满足现行标准《生活垃圾填埋场恶臭污染控制技术规范》DB11/T 835及《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的相关规定。

11.2.3  建筑垃圾消纳处置场所内施工车辆、非道路移动机械等应符合现行标准《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放 限值及测量方法(中国第三、四阶段) 》GB 20891的相关规定。

11.2.4  根据现行《北京市大气污染防治条例》，在禁止区域内的建筑垃圾消纳处置场所，禁止使用高排放非道路移动机械。

11.2.5  建筑垃圾消纳处置场所配套食堂排放的油烟废气执行现行标准《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488的相关规定。

11.2.6  建筑垃圾消纳处置场所厂（场）界应安装扬尘污染实时监控装置，并接入北京市建筑垃圾管理与服务平台。

11.2.7  扬尘污染实时监控装置应符合现行标准《施工工地扬尘视频监控和数据传输技术规范》DB11/T 1708及北京市现行政策的相关规定，且监测点位布设应应选择易扬尘区，并应选择所在地年（季）主导风向下风向。

11.2.8  建筑垃圾消纳处置场所大气污染防治措施应符合以下要求：

- 建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料的运输车辆应符合现行标准《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》DB11/T 1077的相关规定；

- 厂（场）内、外道路应根据用途进行硬化，并应采用喷淋、喷雾、洒水等降尘措施；

- 储存设施宜采用封闭式结构；若采用露天堆存，应对地面进行硬化，并对非作业区使用不低于800目/平方分米的苫盖网苫盖；难以实施苫盖的非作业区应在其周围设置不低于堆体高度的防风抑尘网或其他抑尘设施；露天作业区应采用雾炮等抑尘措施；

- 露天作业区面积及暴露系数应根据设计生产能力、机械设备作业半径、运输车辆情况等测算，并应经主管部门备案后实施；

- 固定式资源化处置系统破碎、筛分、分选环节应布置在封闭厂房内，临时性资源化处置系统应进行设备密闭，并应设置喷雾抑尘、定向集尘和净化装置；

- 再生利用系统、公用工程与辅助设施应根据现行标准的相应要求设置大气污染物防治设施；

- 食堂排放的油烟废气应采用油烟净化器处理后排放；

- 应严格落实“门前三包”责任制，“进门查证、出门查车”等相关规定，确保运输车辆“不达标禁止进入、无准运证禁止进入、密闭装置损坏禁止进入；车厢未密闭禁止驶出、车身不洁禁止驶出”；

- 应符合现行标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的相关规定；

- 建筑垃圾临时处置点大气污染防治措施还应符合北京市现行扬尘管理的其他规定。

- 11.3  噪声

11.3.1  建筑垃圾消纳场所厂（场）界环境噪声排放应满足现行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的相关规定。

11.3.2  建筑垃圾临时处置点厂（场）界环境噪声排放应满足现行标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的相关规定。

11.3.3  建筑垃圾消纳处置场所厂（场）界可根据项目特点、周边噪声敏感点分布情况等设置噪声污染实时监控装置。

11.3.4  建筑垃圾消纳处置场所宜采用以下噪声污染防治措施：

- 应优先选用低噪声、低振动的设备及机械，并应定期巡检及润滑保养、及时更换磨损件；

- 宜采用缓冲装置对主要产噪设备进行减振处理，或采用包封或其他降噪措施；

- 总平面应合理布局、动静分开，车间及厂（场）区周边宜设置绿化隔离带；

- 应加强对运输车辆的管理，车辆进入厂（场）区应限速且禁止鸣笛；

- 应满足北京市现行噪声控制的其他规定。

- 11.4  水

11.4.1  建筑垃圾消纳处置场所水污染物排放应满足现行标准《北京水污染物综合排放标准》DB11/307的相关规定。

11.4.2  建筑垃圾填埋场水污染物排放、地下水水质监测应满足现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的相关规定。

11.4.3  生产废水应经处理后循环使用或达标排放。

11.4.4  生活污水应经场内预处理后纳入市政污水处理系统。

- 11.5  固体废物

11.5.1  建筑垃圾消纳处置场所固体废物应分类储存，并纳入相应的处置体系。

11.5.2  生活垃圾应按照《北京市生活垃圾管理条例》要求纳入市政环卫系统。

# 12  劳动安全与职业健康

12.1  应按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ l 和《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801 的相关规定执行，建立健全安全生产和职业病防治责任制度，采取专业培训等措施确保安全生产和劳动者卫生保护。

12.2  劳动保护设施及管理制度应符合以下要求：

- 应建立防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定安全操作规范；

- 道路运输安全设施应符合国家及北京市现行有关标准的规定，确保各类气候条件下全天安全通行条件并保持畅通；

- 应按消防安全规范设置安全疏散通道，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施；

- 固定式钢梯及平台应按照现行标准《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3设置；

- 特种设备管理应按相关管理规定进行。

12.3  职业健康设施及管理制度应符合以下要求：

- 工作场所有害因素职业接触限值应满足现行标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2的有关规定。

- 产生职业健康危害的作业场所及设备应设置符合国家及北京市现行对工作场所职业病危害警示规定的标识。

- 应按规定配置作业机械，配备必要的劳动工具与职业病防护用品。

- 应设置劳动防护用品贮存室，定期进行盘库和补充；应定期对使用过的劳动防护用品进行清洗和消毒；应及时更换有破损的劳动防护用品。

# 13  运行与维护

- 13.1  一般要求

13.1.1  建筑垃圾消纳处置场所应制定相应的管理制度并严格执行，按时准确填写运行与维护记录。

13.1.2  应按行政管理、生产管理和技术管理等功能保障设置运营机构。

13.1.3  应具备经过专业培训的管理人员和相应数量的作业人员；管理人员应了解有关处理工艺和与之相关的质量、环境、安全规定；作业人员应掌握本岗位工作职责与任务要求，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规范。

13.1.4  应建立完善的生产操作技术规程，提高生产效率，完善现场管理。

13.1.5  应组织建立健全质量管理体系，制订和完善质量管理目标负责制，随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。

13.1.6  再生产品生产应根据相应的现行质量控制标准建立质量控制体系，并应符合以下要求：

- 应建立生产质量控制制度，成立生产质量控制领导小组，并应有完善的质量问题应急预案；

- 应明确建筑垃圾资源化处置和再生利用过程的质量控制点和质量控制方案；

- 应建立生产质量控制台账制度，根据处理量、产品批次、连续生产时间等定期记录生产质量情况，宜建立企业生产质量数据库。

13.1.7  应制定针对自然灾害、安全事故、质量事故、环境污染等突发事件的应急预案，并应配备专用器材、设备与应急场地。

13.1.8  建筑垃圾填埋场运行与维护宜参照现行标准《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93执行。

- 13.2  运行管理

13.2.1  机械设备的运料、储料、处理装置应做到日进日清，严禁滞留过夜。

13.2.2  开机前，作业人员应按程序检查有关设备，应点动试机正常后再正式启动机械设备。

13.2.3  开机后，作业人员和管理人员应经常巡检所操作或管辖的设施、设备及仪器、仪表的运行状况，并应每班作业结束前，准确地做好设施、设备运转记录及其他必要的记录和报表，如实反映运行状况。

13.2.4  各种计量设备、仪器、仪表应保持完好、整洁。应根据相关标准规范委托计量部门核定，检定计量系统，调校精度和误差范围，并应出具检验合格证明。

13.2.5  厂（场）区内设施、路面及绿化应进行日常维护，保持其清洁整齐。

- 13.3  维护保养

13.3.1  应建立设备及机械日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度，并配备相应的维护保养人员。

13.3.2  各种电气、安全、消防装置与设备等宜每月进行检查、维护，并应及时更换损坏件。

13.3.5  厂（场）区内的各种交通指示、安全标志、道路、排水等设施宜每月检查、破损更换。

13.3.7  实验室应保持清洁，器材应定期进行维护和标定，附属工具、留样和资料应妥善保管。

- 13.4  安全操作

13.4.1  各岗位应根据工艺要求和设备特点，制定本岗位安全操作规程，并应严格执行。

13.4.2  应按照不同类型的工艺设备安全操作要求，在各作业区设置安全黄线，非本岗位作业人员不得擅自跨越警戒线。

13.4.3  作业人员应正确佩戴劳动保护用品上岗作业。

13.4.4  运输车辆、 装载机（铲车）、叉车、吊装机械等作业时应符合现行相关安全管理规定。

13.4.6  密闭场所（车间）应保证通风顺畅，必要时应进行机械强制通风换气。

13.4.11  机电设备传动部件应设置保护罩，不得裸露运行。

13.4.12  所有电源、电线安装应由有资质的专业人员负责实施，低压动力线路及供电照明设施应有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施应符合国家及北京市现行有关标准的规定。