ICS 13.020.99

CCS Z 52

DB11

北京市地方标准

DB11/ T 593—20XX

代替DB 11/T 593-2016

高速公路清扫保洁质量与作业要求

Requirements for quality and operation of highway sweeping and cleaning

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　高速公路清扫保洁等级划分	2

4.1　一级	2

4.2　二级	2

4.3　三级	2

4.4　四级	2

5　高速公路道路清扫保洁质量要求	2

5.1　感观质量要求	2

5.2　定量质量要求	3

6　高速公路清扫保洁作业要求	3

6.1　一般要求	3

6.2　一级高速公路作业要求	4

6.3　二级高速公路作业要求	5

6.4　三级高速公路作业要求	6

6.5　四级高速公路作业要求	6

7　道路清扫保洁作业信息	7

7.1　业务台账	7

7.2　作业记录	7

8　高速公路清扫保洁质量检查	7

8.1　一般要求	8

8.2　感观质量检查	8

8.3　废弃物及非法张贴宣传品密度检查	8

8.4　路面尘土残存量检测	9

8.5　作业信息检查	11

附录A（资料性附录）　检查结果记录表	12

附录B（规范性附录）　路面尘土残存量采集设备吸净率试验、计算方法	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 593-2016《高速公路清扫保洁质量与作业要求》。

本文件与DB11/T 593-2016相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件

- 增加了部分术语定义

- 调整了高速路清扫保洁等级划分，增加了四级道路

- 调整了感观质量要求；

- 增加了四级道路定量质量要求；

- 增加了路面尘土残存量考核要求及指标；

- 调整了一般作业要求，增加了设置作业区、车辆外观及警示灯具设置、防撞设施设置、特殊气象条件作业要求、作业用水要求等内容；

- 修改了各等级作业要求的内容，增加了作业流程、作业频次，向城市道路作业要求靠拢；

- 增加了作业质量检查的基本要求；

- 增加了感观质量、废弃物及非法张贴宣传品、路面尘土残存量检查方法及评价分值计算公式；

- 增加了作业信息检查的内容；

- 本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

- 本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

- 本文件起草单位：北京市市容环境卫生协会，北京市城市管理研究院，北京市环境卫生管理事务中心，北京首发公路养护工程有限公司，北京市公路事业发展中心，北京京投交通发展有限公司，北京市环境工程技术有限公司，北京环境卫生工程集团有限公司，北京城市机扫服务有限公司。

- 本文件主要起草人：崔华胜、李香菊、张浩、沈兴华、卢士军、郭峰、冯伟、关拯玉、李文娟、冯洋、谷春山、徐利奇、孙晨阳、汪广荣、连即骧、王泽民、李扬、白明杰、王硕。

- 本文件历次版本发布情况为:

- DB11/T 593—2008；

- DB11/T 593—2016。

- 本次为第二次修订。

高速公路清扫保洁质量与作业要求

- 范围

本文件规定了按照高速公路标准设计建设、投入使用的公路的清扫保洁等级划分、质量要求、作业要求、作业信息和质量检查。

本文件适用于高速公路清扫保洁作业和检查。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB11/T 854  占道作业交通安全设施设置技术要求

QB/T 4381  吸尘器集尘袋内层纸

DB11/T 626  环卫作业人员着装警示标志

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 高速公路 expressway

专供汽车分向行驶、分车道行驶，全部控制出入的多车道公路。

- 道路附属设施 auxiliary facilities

为保障行车安全和道路畅通，在高速公路沿线设置的具有服务、管理和安全功能的各种设施，包括照明设施、防眩设施、视线诱导标、护栏、隔离栅、隔音墙等。

- 机械清扫mechanical　sweeping

使用扫路车、吸尘车清扫并收集道路污染物，减少路面尘土的作业。

- 机械保洁　mechanical　cleaning

使用扫路车、吸尘车清扫并收集道路污染物，保持道路干净整洁的作业。

- 机械洗扫mechanical　washing

使用洗扫车或其他具备高压冲洗并回收污水功能的设备清洗、收集道路污染物的作业。

- 机械冲刷mechanical　scouring

使用清洗车、洒水车或其它车辆、设备，采用较高水压的水流冲洗道路，将污染物冲刷到易于清除的位置的作业。

- 机械捡拾vehicle　auxiliary　manual　picking　up

采用车辆、机械与人工配合的方式清除道路废弃物的作业。

- 路面尘土残存量road　dust　mass

道路路面上单位面积内残留的除可见垃圾外的尘土的质量。

- 作业区operation area

由于道路占道作业影响交通运行，而采取交通管理措施的路段。

- 高速公路清扫保洁等级划分

  - 一级

五环路、五环路以内的高速公路以及需要重点加强清扫保洁作业的高速公路，清扫保洁等级为一级。

  - 二级

五环路与六环路之间的高速公路清扫保洁等级为二级。

  - 三级

六环路的高速公路清扫保洁等级为三级。

  - 四级

六环路以外的高速公路清扫保洁等级为四级。

- 高速公路道路清扫保洁质量要求

  - 感观质量要求

- 高速公路感观质量要求如下：

- 道路整体感观应清洁，不应有积存垃圾、积水和污物；

- 路面应基本呈本色，不应有泥沙、污物、废弃物，标线应清晰；

- 道路边线、中心平台、路牙、出入口、隔离带等处不应有废弃物，路面不应有大件废弃物；

- 道路附属设施应干净整洁，无污物，无悬挂物，无非法张贴或喷涂类宣传品。

  - 定量质量要求

    - 高速公路道路清扫保洁质量应达到表1要求。

- 高速公路清扫保洁定量质量要求

| 道路等级 | 废弃物密度（处/km） | 路面尘土残存量(g/m2) | 非法张贴宣传品密度（处/km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤2 | ≤10 | ≤2 |
| 二级 | ≤4 | ≤15 | ≤5 |
| 三级 | ≤6 | —— | ≤7 |
| 四级 | ≤8 | —— | ≤10 |
| 注1：每10m2范围内的废弃物记为1处。 注2：一次作业行为能够清理的范围内的所有非法张贴宣传品记为1处。 注3：表中值均为满分要求。 |  |  |  |

- 高速公路清扫保洁作业要求

  - 一般要求

    - 高速路清扫保洁作业应符合如下基本要求：

- 各清扫保洁等级的高速路应按照相应的作业要求进行作业，也可按照更高等级作业要求进行作业，重要区域的高速公路宜提高清扫保洁作业等级；

- 高速公路机械化作业范围应包括主路、立交桥及匝道的路面；人工清扫与捡拾作业范围应包括中央隔离带、边坡、边沟、平台、过水槽、三角带硬化区域、加宽段等位置；

- 开展机械捡拾、人工清扫保洁与捡拾作业时，应按照DB11/T 854的要求布设作业区，必要时可跟随防撞缓冲车；

- 高速公路清扫保洁作业应避开交通高峰时段，所有作业均宜安排在日间（7:00至19:00）进行，特殊情况下可按照相关主管部门规定的时间进行作业；

- 高速公路清扫保洁作业宜优先选用快速型作业车辆；

- 高速公路清扫保洁作业时应按照设备的操作规程进行，不应产生二次扬尘，作业应无遗漏或遗洒；

- 当出现事故阻断等道路突发事件时，应根据实际情况及时配合开展清理作业。

    - 当遇到特殊气象条件及空气污染天气时，应按照如下要求作业：

- 当遇中雨（含）以上天气时，应暂停全部作业，雨后应及时进行路面积水清除作业。

- 当遇五级（含）以上强风天气时，应暂停全部作业；

- 当出现有雾天气时，应暂停全部作业；

- 当遇降雪天气时，应按照扫雪铲冰标准或相关行业管理部门扫雪铲冰应急预案进行作业；

- 当遇空气重污染天气时，应按照政府应急预案规定进行作业；

- 冬季地表气温≤3℃时可使用纯吸式扫路车或吸尘车开展机械清扫作业，替代机械洗扫作业。

    - 高速公路清扫保洁作业用水应符合如下要求：

- 道路清扫保洁作业宜优先使用再生水；

- 冬季进行机械洗扫作业应使用防冻的喷洒液，其配制浓度应根据其冰点和路面温度确定，防冻的喷洒液应无毒，对路面、道路设施及车辆应无明显损害性，应防滑。

    - 高速公路清扫保洁作业收集的垃圾及污水应按照如下要求处理：

- 清扫保洁作业收集的垃圾应在指定场地处置，不应扫入绿地、护坡或非正规场地，不应违规焚烧；

- 清扫保洁作业回收的污水宜集中处理，不应排入雨水管线；

    - 高速公路清扫保洁作业车辆应按照相关标准规范的要求涂装整车颜色，并配置安全警示灯具、标志、反光标志、防撞缓冲装置。高速公路清扫保洁作业人员应穿着警示服并配备保证作业安全的工具，警示标识应符合DB11/T 626的规定。

    - 道路清扫保洁作业车辆设备应定期进行维修养护，达到环保和使用要求。

    - 作业单位应编制完整的高速公路道路环境突发事件应急处置预案，包括响应时间、人员及设备调度安排方案、应急处置流程、处置结果评估等内容。当发生道路环境突发事件时，作业单位应按照道路环境突发事件应急预案进行作业。

    - 开展清扫保洁作业宜使用作业宽度小于高速公路应急车道宽度的作业车辆，减少对交通的影响。

    - 开展机械清扫、机械保洁作业宜使用纯吸式扫路车、吸尘车，提高路面尘土去除率及作业续航里程。

  - 一级高速公路作业要求

    - 车行道作业

      - 作业项目

清扫保洁作业等级为一级的高速公路，应开展机械清扫、机械保洁、机械洗扫、机械冲刷、机械捡拾、人工清扫与捡拾作业。

      - 机械清扫

作业频次：一级高速公路每日作业次数应≥1次；作业时间：宜在每日7:00前完成作业；作业要求：作业时应根据路面清洁程度调整车速，非快速型作业车辆最高车速宜≤8km/h，快速型作业车辆最高车速应符合车辆设计要求；作业时扫刷及吸盘应与地面呈接触状态，扫刷应喷雾压尘或负压吸尘，刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆清扫作业时的性能要求。

      - 机械保洁

作业频次：一级高速公路每日作业次数应≥2次；作业时间：应在每日7:00至21:30间进行作业；作业要求：作业时应根据路面清洁程度调整车速，非快速型作业车辆最高车速宜≤15km/h，快速型作业车辆最高车速应符合车辆作业要求；作业时扫刷及吸盘应与地面呈接触状态，扫刷应喷雾压尘或负压吸尘，刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆清扫作业时的性能要求。

      - 机械洗扫

作业频次：一级高速公路每日作业次数应≥1次；作业时间：每年4月1日至10月31日应在每日日间交通高峰以外的时间段进行作业，每年11月1日至次年3月31日应在每日10：00至15：00，地表气温在3℃以上时，添加环保型防冻的喷洒液，开展午间机械洗扫作业；作业要求：作业时应根据路面清洁程度调整车速，非快速型作业车辆最高车速宜≤8km/h，快速型作业车辆最高车速应符合车辆作业要求，风机转速应符合车辆作业要求，地表气温≤3℃时应停止作业。

      - 机械冲刷

作业频次：一级高速公路每日作业次数宜≥1次；作业时间：每年4月1日至10月31日开展作业，每日均宜在8：00前完成作业；作业要求：作业时应根据路面清洁程度调整车速，最高车速宜≤20km/h，水压应≥300kPa，可采用侧喷嘴冲刷。

      - 机械捡拾

作业频次：一级高速公路每日巡回作业遍数应≥1次，且在巡检车辆发现遗撒物后，应在30分钟内到场清理；作业时间：应在每日7：00至19：00间进行作业，如夜间发现大件垃圾、遗撒确需清理的，可在按要求布置作业区后开展作业；作业要求：应顺车流前进方向进行巡回作业，应在确保安全的情况下作业，发现大件废弃物时应根据实际情况减速或靠边停车，人员离车作业时，应设置安全标识。

    - 人工清扫与捡拾

作业频次：一级高速公路每日作业次数应≥1次；作业时间：应在每日9：00至17：00间进行作业，不应夜间作业；作业要求：作业人员应在指定的作业区作业，应确保作业安全，不应随意横穿道路。

    - 道路附属设施保洁作业

      - 作业频次

清扫保洁作业等级为一级的高速公路道路附属设施应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 设施巡回保洁作业每周≥3次；

- 清除非法宣传品作业每周≥3次；

- 设施清洗每年≥4次，遇有重大活动，应额外对设施进行清洗作业；

      - 清洗作业作业期为每年4月1日至10月31日。

  - 二级高速公路作业要求

    - 车行道作业

      - 作业项目

- 清扫保洁作业等级为二级的高速公路车行道，应开展机械清扫、机械保洁、机械洗扫、机械冲刷、机械捡拾、人工清扫与捡拾作业。

      - 作业频次

- 清扫保洁作业等级为二级的高速公路车行道应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 机械清扫作业每日≥1次；

- 机械保洁作业每日≥2次；

- 机械洗扫作业每日≥1次；

- 机械捡拾作业每日≥1次

- 人工清扫与捡拾作业每日≥1次；

- 应视情况开展机械冲刷作业，宜每日≥1次；

      - 作业时间与作业要求

- 各项作业的作业时间、作业要求应符合5.2的相应要求。

    - 道路附属设施保洁作业

      - 作业频次

清扫保洁作业等级为二级的高速公路道路附属设施应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 设施巡回保洁作业每周≥2次；

- 清除非法宣传品作业每周≥2次；

- 设施清洗每年≥4次，遇有重大活动，应额外对设施进行清洗作业。

      - 作业时间应符合5.2的相应要求。

  - 三级高速公路作业要求

    - 车行道作业

      - 作业项目

- 清扫保洁作业等级为三级的高速公路，应开展机械清扫、机械保洁、机械洗扫、机械冲刷、机械捡拾、人工清扫与捡拾作业。

      - 作业频次

清扫保洁作业等级为三级的高速公路车行道应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 机械清扫作业每日≥1次；

- 机械保洁作业每日≥1次；

- 机械捡拾作业每周≥3次；

- 人工清扫与捡拾作业每周≥3次；

- 应视情况开展机械洗扫作业，宜每周≥3次；

- 应视情况开展机械冲刷作业，宜每周≥3次；

      - 作业时间与作业要求

各项作业的作业时间、作业要求应符合5.2的规定。

    - 道路附属设施保洁作业

      - 作业频次

清扫保洁作业等级为三级的高速公路道路附属设施应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 设施巡回保洁作业每周≥1次；

- 清除非法宣传品作业每周≥1次；

- 设施清洗每年≥4次，遇有重大活动，应额外对设施进行清洗作业；

      - 作业时间应符合5.2的规定。

  - 四级高速公路作业要求

    - 车行道作业

      - 作业项目

- 清扫保洁作业等级为四级的高速公路，应开展机械清扫、机械保洁、机械洗扫、机械冲刷、机械捡拾、人工清扫与捡拾作业。

      - 作业频次

- 清扫保洁作业等级为四级的高速公路车行道应按照如下要求开展清扫保洁作业：

- 机械清扫作业每周≥3次；

- 机械保洁作业每周≥3次；

- 机械捡拾作业每周≥2次；

- 人工清扫与捡拾作业每周≥2次；

- 应视情况开展机械洗扫作业，宜每周≥2次；

- 应视情况开展机械冲刷作业，宜每周≥2次；

      - 作业时间与作业要求

各项作业的作业时间、作业要求应符合5.2的规定。

    - 道路附属设施保洁作业

      - 作业频次

清扫保洁作业等级为四级的高速公路道路附属设施应按照如下频次开展清扫保洁作业：

- 设施巡回保洁作业每周≥1次；

- 清除非法宣传品作业每月≥2次；

- 设施清洗每年≥4次，遇有重大活动，应额外对设施进行清洗作业；

      - 作业时间应符合5.2条的相应要求。

- 道路清扫保洁作业信息

  - 业务台账

应按照相关行业管理部门关于环境卫生统计报表制度要求的格式和内容，建立环卫作业道路业务台账，做好分级管理。

  - 作业记录

    - 应编制详细的作业安排，根据不同作业方式的要求，进行作业顺序和作业人员的编排。

    - 应填写完整的运行记录，记录应包括作业人员、作业时间、作业车辆、作业路段、作业情况、作业里程、行驶里程，以及作业用油、用电、用水等物料消耗情况、道路环境突发事件与处理措施等信息，记录应完整、清晰、及时、准确，记录应长期保存。

    - 应保存作业车辆轨迹记录，承担机械洗扫、机械清扫、机械保洁和机械冲刷任务的作业车辆，其卫星定位系统应运行良好，电子轨迹记录保存时间应≥6个月。

- 高速公路清扫保洁质量检查

  - 一般要求

    - 高速公路清扫保洁质量检查工作应由≥2名经过专业培训的人员组成检查组实施。

    - 高速公路清扫保洁质量检查工作应在无雨雪条件下进行；路面尘土残存量检测工作应在无雨雪、无沙尘、路面干燥、风力≤4级和空气相对湿度≤80％的条件下进行。

    - 应采取必要措施保证道路清扫保洁质量检查工作人员的作业安全。

  - 感观质量检查

    - 感观质量检查应由3～5名评价人员进行，被检查道路应为该条高速公路全路段或其中1km以上路段。应对检查结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、清晰、及时、准确，检查结果可记录到本标准附录A的记录表中。

    - 高速公路观感质量检查宜符合下列规定：

- 评价人员应驾车在被检查道路一侧进行检查，每位评价人员应分别独立进行检查，并应按各项目符合感观质量要求的程度评价打分，完全符合得5分，较好符合得4分，基本符合得3分，基本不符合得2分，非常不符合得1分，完全不符合得0分，可按本标准附录A填写记录表。

- 在被检查道路反方向一侧重复第a）款。

- 各项平均分值应按下式（1）计算：

m3=m2−m1	(1)

式中：

Ci——高速公路感观质量评价第i项平均分值，i=1，2，3，4，结果保留1位小数；

n——参与检查人数；

j——检查人序次；

aij——道路一侧第j名检查人第i项评价分值；

bij——道路反方向一侧第j名检查人第i项评价分值。

- 高速公路感观质量评价分值应按下式（2）计算：

C=C1×6+C2×6+C3×4+C4×4	(2)

式中：

C——高速公路感观质量评价分值，结果保留1位小数；

C1——整体感观质量评价平均分值；

C2——路面本色感观质量评价平均分值；

C3——道路边线等处感观质量评价平均分值；

C4——道路附属设施感观质量评价平均分值；

6，4——各项权重值。

  - 废弃物及非法张贴宣传品密度检查

    - 废弃物及非法张贴宣传品密度检查应由≥2名评价人员进行。应对检查结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、清晰、及时、准确，检查结果可记录到本标准附录A的记录表中。

    - 高速公路废弃物及非法张贴宣传品密度检查宜符合下列规定：

- 评价人员应驾车在被检查道路进行检查，每条高速公路每次检查应选取2～5个检查路段，，每个检查路段长度为1000m±50m；

- 检查人员记录每个检查路段内的废弃物数量和非法张贴宣传品数量，可现场录像后在安全地点通过回看视频进行计数；

- 废弃物密度评价分值应按下式计算：

Dc=kc−1/nj=1ndcjkc−A×100	(3)

式中：

Dc——废弃物密度评价分值，结果保留1位小数，结果＜0时记为0分，结果＞100时记为100分；

dcj——第j个路段废弃物密度；

n——重复路段条数；

j——重复路段序次；

kc——废弃物密度上限值，一级取为40，二级取为50，三级取为60，四级取为70，超过上限值为0分；

A——废弃物密度数量下限值，按照各等级废弃物密度满分要求取值。

- 非法张贴宣传品密度评价分值应按下式计算：

Dr=kr−1/nj=1ndrjkr−B×100	(4)

式中：

Dr——非法张贴宣传品密度评价分值，结果保留1位小数，结果＜0时记为0分，结果＞100时记为100分；

drj——第j个路段非法张贴宣传品密度；

n——重复路段条数；

j——重复路段序次；

kr——非法张贴宣传品密度上限值，一级取为40，二级取为50，三级取为60，四级取为70，超过上限值为0分；

B——非法张贴宣传品密度下限值，按照各等级非法张贴宣传品密度满分要求取值。

  - 路面尘土残存量检测

    - 路面尘土残存量检测应由≥2名检测人员进行。应对检测结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、清晰、及时、准确，检查结果可记录到本标准附录A的记录表中。

    - 路面尘土残存量检测应在应急车道进行。

    - 路面尘土残存量应采用干式吸尘器吸取路面尘土后称量尘土重量的方法检测，吸尘管路内应设置收集路面尘土的集尘袋。

    - 路面尘土残存量采集设备应符合下列要求：

- 吸尘器额定功率应≥1.8kW，额定负压应≥16kPa；

- 集尘袋内层应符合QB/T 4381的规定；

- 吸净率应≥98.0%，吸净率应至少每半年测定一次；吸净率的试验、计算方法应符合附录B的要求。

    - 路面尘土残存量称量设备应符合下列要求：

- 称量应精确到0.1g，称量精度应至少每半年测定一次；

- 量程应≥500g。

    - 采样点设置应符合下列规定：

- 采样区域应设置在应急车道内，采样区域与路缘石的最小距离L1和最大距离L2应分别符合0.7m≤L1≤0.75m、1.2m≤L2≤1.25m；

- 应在采样区域内选择5至10个面积一致的采样点，单个采样点采样面积S应≥0.09m2，采样点在采样路段内宜均匀分布，间距di应≥3m，；

- 采样点内应无积水、可见垃圾及污渍，采样点内路面应无大面积开裂、破损；

    - 采样点在被检测路段内的分布示意见图1。

- 采样点分布示意图

- 说明：

- L1——采样区域距离路缘石最近距离；

- L2——采样区域距离路缘石最远距离；

- di——采样点间的距离。

    - 路面尘土残存量检测评价应按如下步骤进行：

- 路面尘土残存量检测采样：

在检查道路路段采样应按如下步骤操作：

——检测环境温度、环境相对湿度、环境风速；

——在被检测路段上选择采样点；

——用路面尘土残存量采集设备顺序采集各采样点内路面尘土，吸取单个采样点路面尘土时，吸取口应至少将采样点覆盖一遍，吸取时间t应符合2min≤t≤3min；

——封存并标记被检测路段采集的路面尘土残存量样品。

- 样品的称量：

采样前应称量集尘袋及其附件的质量，记为m1。采样后称量集尘袋及其附件的质量，记为m2，样品的质量m3应按照公式（5）计算：

m3=m2−m1	(5)

式中：

m3——样品的质量，单位为g，结果保留1位小数；

m2——采样后集尘袋及其附件的质量，单位为g；

m1——集尘袋及其附件的质量，单位为g。

- 路面尘土残存量计算：

路面尘土残存量w应按照公式（2）计算：

w=m3N×S	(6)

式中：

w——采样路段的路面尘土残存量，单位为g/m2，结果保留1位小数；

m3——样品的质量，单位为g；

N——采样点个数；

S——单个采样点的面积，单位为m2。

- 检测及计算结果应进行记录。记录格式参见附录B中的表B.1。

- e） 检测结果评分：

- 路面尘土残存量检测结果评分值F应按照公式（3）计算：

F=70−w70−U×100	(7)

式中：

F——采样路段的路面尘土残存量评价分值，结果保留1位小数，结果＜0时记为0分，结果＞100时记为100分；

w——采样路段的路面尘土残存量，单位为g/m2，结果保留1位小数；

70——路面尘土残存量上限值，上限值为70g/m2，超过上限值为0分；

U——路面尘土残存量满分值，按照各等级路面尘土残存量满分要求取值。

  - 作业信息检查

高速公路清扫保洁作业信息应按照如下方法检查：

- 核对作业安排、运行记录和作业车辆轨迹记录完整准确性，对作业整体情况进行检查；

- 比对作业安排、作业记录和作业车辆轨迹记录关联性，对作业频次进行检查；

- 以跟随作业车辆或作业人员的方式，对作业时间和质量要求进行检查。

- （资料性附录）
检查结果记录表

    - 高速公路感观质量检查评价个人打分宜按表A.1记录。

  - 高速公路感观质量检查个人打分表

| 道路名称 | 评价 项目 | 高速公路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路方向 | 正向 | 反向 | 平均分值 |
| 检查人 |  | 整体 |  |  |  |
|  |  | 路面本色 |  |  |  |
| 检查日期 |  | 路边线等处 |  |  |  |
|  |  | 道路附属设施 |  |  |  |

    - 高速公路感观质量检查评价综合计分宜按表A.2记录。

  - 高速公路感观质量检查综合计分表

| 道路 名称 | 评价项目 | 高速公路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体 | 路面本色 | 路边线等处 | 道路附属设施 |
|  | 检查人1： |  |  |  |  |
|  | 检查人2： |  |  |  |  |
|  | 检查人3： |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 平均评价分值 |  |  |  |  |
| 检查日期 | 权重值 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  | 感观质量评价分值 |  |  |  |  |

    - 高速公路废弃物及非法张贴宣传品密度检查宜按表A.3记录。

  - 高速公路废弃物及非法张贴宣传品密度检查评价记录表

| 道路名称 | 检 查 结 果 | — |  | 废弃物 |  | 非法张贴宣传品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路段1检查值（处/1km） |  |  |  |  |  |
|  |  | 路段2检查值（处/1km） |  |  |  |  |  |
| 检测组人员 |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 路段检查平均值（处/1km） |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 高速公路等级 |  | kc |  | kr |  |
|  |  | 评价分值 |  |  |  |  |  |

    - 路面尘土量检测评价宜按表A.4记录。

  - 路面尘土量检测评价记录表

| 单点采样面积（m2） | 采样点数（个） | 采样前集尘袋及其附件质量（g） |  | 采样后集尘袋及其附件质量（g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面尘土量（g/m2） |  | 高速公路等级 |  | U |  |  |
| 路面尘土量评价分值 |  |  |  |  |  |  |
| 道路名称 |  | 检测人员 |  | 检测日期 |  |  |

- （规范性附录）
路面尘土残存量采集设备吸净率试验、计算方法

  - 试验条件

试验条件应满足如下要求：

- 环境温度应为-10℃～40℃；

- 环境相对湿度应≤80%；

- 环境风力应≤4级。

  - 试验基面

试验基面应为平坦的矩形沥青混合料平面，基面应符合如下要求：

- 尺寸：长×宽≥500mm×500mm；

- 应平整、无破损。

  - 标准土样技术要求

标准土样应符合如下要求：

- 应为沙土；

- 粒径应≤2mm；

- 土样中粒径≤75μm的组分质量含量应为30%～40%。

  - 试验方法

采集设备吸净率试验方法应按如下步骤操作：

- 用清水冲洗试验基面；

- 将试验基面晾晒或烘干至干燥；

- 在试验基面上标记采集设备取样区域，并量取其面积s；

- 按照布撒密度应为100.0g/m2　的要求，计算采集设备取样区域内理论布撒质量m；

- 在试验基面上标记的采集设备取样区域内均匀布撒标准土样，布撒质量为m4，m4应在（m±0.1g）范围内；

- 称量集尘袋及其附件的质量，记为m5；

- 用路面尘土残存量采集设备吸取并收集试验基面上的尘土，吸尘时沿横向和纵向各吸取一遍；

- 称量采集后集尘袋及其附件的质量，记为m6；

- 重复a）至f）2次。

  - 吸净率计算方法

每次试验后，单次的吸净率应按照公式A.1计算：

μi=m6−m5m4　　　……………………(A.1)

式中：

μi——第i次试验所计算的路面尘土残存量采集设备吸净率的值，i=1，2，3，结果保留1位小数；

m6——第i次试验称量的采集后集尘袋及其附件的质量，单位为g；

m5——第i次试验前称量的集尘袋及其附件的质量，单位为g；

m4——第i次试验布撒尘土的质量，单位为g。

路面尘土残存量采集设备的吸净率应按照公式A.2计算：

μi=13i=13μi　　……………………　(A.2)

式中：

μ——路面尘土残存量采集设备的吸净率，结果保留1位小数；

μi——第i次试验所计算的路面尘土残存量采集设备的吸净率，i=1,2,3。

_________________________________